练习1：二维奇欧编码器

考虑一个无线通信系统，该系统旨在通过无线信道在发射机和接收机之间传递消息。假设每个信息是一个由k个符号组成的行向量x，每个符号是一个从0到M−1范围内的整数值，其中M被称为符号的基数。例如，信息向量x=[1,2,3,0,1,3,1,2,2,3,2,1,3,2,1,1],包括k=16个符号，且基数为4。

假设发射器使用二维奇欧编码器来保护信息，信息通过无线信道，但是由于噪声、衰减、干扰等原因可能会对原始信息造成破坏，因此要对信息向量x进行处理。一个二维奇欧编码器是由3个参数来控制的，基数M、二维奇欧编码器矩阵的行数i和列数j。编码器需要满足如下条件即可用来保护有k个符号的信息向量x：二维奇欧编码器的基数和信息向量的基数相同且i−1∗j−1=k。

二维奇欧编码器编码流程如下：

1）首先是将信息向量重新排列形成i−1∗j−1的矩阵X，将信息向量x的每个符号从左到右依次填入矩阵X，每次填入一列，从最左边的一列开始从上到下填入，然后同样地从左到右依次填入其他列。比如信息向量x=[1,2,3,0,1,3,1,2,2,3,2,1,3,2,1,1],我们先将此向量按照上述要求重排，将得到矩阵X=[1,1,2,3;2,3,3,2;3,1,2,1;0,2,1,1]，其中有i−1=4行，j−1=4列。

2）在第二步中，二维奇欧矩阵Y将先通过复制矩阵X得来，区别是我们将在Y的底部增加一个额外的行，在右边增加一个额外的列。因此二维奇欧矩阵Y有i行和j列。额外的行中的数值设定为能够使得每一列的和为M的倍数，同样，额外的列中的数值也被定为每一行是M的倍数。让我们接着延续上面的例子，可以得到Y矩阵为[1,1,2,3,1;2,3,3,2,2;3,1,2,1,1;0,2,1,1,0;2,1,0,1,0]，其中红色部分为增加的冗余符号，其目的是为了保护信息符号。

3）在最后一步中，我们将Y矩阵变成向量y，其长度为（i * j）。该向量通过从左到右依次取每一列符号，并且每一列从上到下读取。所以可以得到向量y=[1,2,3,0,2,1,3,1,2,1,2,3,2,1,0,3,2,1,1,1,1,2,1,0,0]在第一个练习题中，希望同学们可以使用matlab自行编写上述的编码流程，所写代码放入如下的函数中：

function encoded_vector = Encoder(message_vector, radix, rows, columns)

同学们可以通过共享的test_encoder.m来测试自己的代码是否满足所有功能，在评分的时候也将通过类似的函数来测试你的Encoder函数。本练习只考虑功能性和可读行。错误处理请用如下函数：

% Generate error messages using lines like the following one

% error('NJU:argChk','Your error message goes here');

练习2：二维奇欧解码器

在练习1中提到的无线通信方案中，编码后的向量y通过无线信道在发射机和接收机之间传递，而这个信道可能受到噪声、干扰和衰减的影响，导致编码向量被破坏。由于这个原因，接收到的向量y的一些符号可能与编码向量y中的相应符号的值不同。

一个二维奇欧解码器可以在接收机中使用，以纠正编码符号在传输中产生的错误符号，该解码器是用三个参数控制的，即基数M，行数i和j。请同学们自行设计该解码算法使得能够通过译码算法得到的解码向量x能够与信息向量x之间的差错尽量少。

在该练习题，希望同学们可以使用matlab自行编写自己所设计的译码算法，并将所写译码算法代码放入到如下函数中：

function decoded_vector = Decoder(received_vector, radix, rows, columns)。

同学们可以通过共享的test_decoder.m来测试自己的代码。这里测试1-7可以用来评估你Decoder函数的功能，同时测试8-17可以用来评估你的Decoder函数是否能找出特定的符号错误。测试18到20可以用来评估你函数的整体效率和纠错能力。在最后的评分中将使用类似于18-20的函数进行测试。请不要过于追求效率而忽略了函数的功能性。

练习3：M级对称信道

在练习1和2中我们写了一个编码器和译码器，在本任务中我们将考虑一个M级的对称信道来进行信道建模。一个M-ary对称信道由两个参数组成，分别是0-1范围内的符号错误概率Pe，以及基的大小M。在该任务中，符号错误概率为Pe，若符号发生错误则会生成0到M−1的随机值（除正确值以外），并且该随机值会在所有可能性中均匀产生。

图1 对称信道示例，M=4

在该练习题，希望同学们可以使用matlab自行编写上述描述得信道，并将信道的相关代码放入下面函数中：

function received_vector = MSC(encoded_vector, radix, Pe)

同样的，同学们可以使用脚本test_MSC.m来测试代码的功能和效率。

练习4：蒙特-卡洛仿真

在练习1、2、3中提到的无线通信方案的纠错能力可以通过蒙特卡洛仿真来进行描述。在这里需要同学们通过较长时间的仿真得到如下面所示的纠错图，在下面图中的每一个点都需要通过大量随机生成的信息向量x来进行仿真，直到找到100-1000个错误为止（越多错误曲线将会越平滑）。在本次练习中你可能会用到save、load、figure、subplot、title、xlabel、ylabel、xlim、ylim、box、hold、loglog和legend等matlab自带的函数，请同学们保留好自己的原始代码以及原始数据以便验证，文件用main()命名，可直接运行即可。